# TREINAMENTO ROS 2 E GAZEBO 2026.2

Missão de entrega hospitalar

O Treinamento HemaBot é um projeto introdutório de robótica móvel que orienta os alunos desde a preparação do ambiente no WSL 2 até o controle de um robô diferencial em um hospital simulado. Com ROS 2, Gazebo e Python, os participantes exploram nós e tópicos, enviam comandos de movimento e programam uma missão de entrega, observando na simulação os efeitos do código sobre o robô.

O projeto usado no treinamento é o repositório local treinamento_hemabot fornecido pelo professor. Não é necessário clonar um repositório externo.

# Parte 1 Instalações necessárias

A configuração adotada é Windows com WSL 2, Ubuntu 24.04 LTS, ROS 2 Jazzy Jalisco e Gazebo Harmonic. Essa combinação usa versões de longo suporte e permite executar a interface gráfica do simulador pelo WSL.

## Ambiente adotado

Sistema Linux: Ubuntu 24.04 LTS no WSL 2

ROS: ROS 2 Jazzy Jalisco

Simulador: Gazebo Harmonic

Integração: pacotes ros_gz

Projeto: repositório treinamento_hemabot com o pacote hospital_robot

## 1 Instalar o WSL 2 e o Ubuntu

Abra o PowerShell como administrador e execute:

wsl --update
wsl --install -d Ubuntu-24.04

Reinicie o computador se o Windows solicitar. Na primeira abertura do Ubuntu, crie o usuário e a senha do Linux. Durante a digitação da senha, nenhum caractere aparece na tela.

wsl --list --verbose

O Ubuntu 24.04 deve aparecer com a versão 2. A partir deste ponto, os demais comandos serão executados no terminal do Ubuntu.

## 2 Copiar o projeto e instalar as ferramentas

Extraia o arquivo recebido do professor. Pelo Explorador de Arquivos, copie a pasta treinamento_hemabot para Linux > Ubuntu-24.04 > home > seu_usuario. O caminho final deve ser ~/treinamento_hemabot.

cd ~/treinamento_hemabot
bash instalar_robotica.sh

O instalador solicita a senha do Ubuntu e baixa o ROS 2 Jazzy, o Gazebo Harmonic e as ferramentas de compilação. É necessário manter o computador conectado à internet. Ao terminar, feche e abra o terminal do Ubuntu.

## 3 Verificar e compilar o workspace

cd ~/treinamento_hemabot
bash verificar_instalacao.sh

O diagnóstico deve mostrar as linhas principais com a indicação OK. Em seguida, prepare as dependências e compile o projeto:

cd ~/treinamento_hemabot
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
sudo rosdep init 2>/dev/null || true
rosdep update
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y --rosdistro jazzy
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash

ros2 pkg prefix hospital_robot

Se o último comando mostrar o caminho do pacote, o workspace está pronto. Para testar a interface gráfica, execute gz sim shapes.sdf e feche a janela antes de continuar.

ATIVIDADE: Confirme com um colega as quatro informações do ambiente: versão do Ubuntu, versão do ROS 2, versão do Gazebo e nome do pacote da atividade.

# Parte 2 Treinamento prático

Com o ambiente pronto, vamos observar a comunicação entre programas ROS 2, iniciar o hospital simulado e enviar comandos de movimento ao robô.

## 1 Comunicação entre nós

Abra dois terminais do Ubuntu. No primeiro, execute:

ros2 run demo_nodes_cpp talker

No segundo terminal, execute:

ros2 run demo_nodes_py listener

O talker publica mensagens e o listener as recebe. Encerre os dois programas com Ctrl+C.

ATIVIDADE: Explique o que acontece com o listener quando o talker é encerrado e identifique qual programa publica e qual programa assina as mensagens.

## 2 Iniciar o hospital simulado

No primeiro terminal, carregue o workspace e inicie a atividade:

cd ~/treinamento_hemabot
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch hospital_robot atividade.launch.py

O Gazebo deve abrir um corredor hospitalar em formato de L com o robô parado na estação inicial. Mantenha esse terminal e a janela do simulador abertos.

## 3 Investigar o sistema

Abra outro terminal, carregue o workspace e execute os comandos abaixo:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/treinamento_hemabot/install/setup.bash
ros2 node list
ros2 topic list
ros2 topic info /cmd_vel
ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist

Observe também a odometria do robô e interrompa a exibição com Ctrl+C:

ros2 topic echo /odom

ATIVIDADE: Localize os tópicos /cmd_vel e /odom. Descreva, em uma frase, para que cada um deles serve e anote o tipo de mensagem usado em /cmd_vel.

## 4 Movimentar o robô

Envie um comando contínuo para o robô avançar:

ros2 topic pub --rate 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.4}, angular: {z: 0.0}}"

Encerre com Ctrl+C antes de chegar à parede. Em seguida, faça o robô girar:

ros2 topic pub --rate 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 0.6}}"

Quando o robô estiver na direção desejada, interrompa o comando e envie a parada:

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 0.0}}"

ATIVIDADE: Teste valores seguros para linear.x entre 0.1 e 0.6 e para angular.z entre -1.0 e 1.0. Observe o efeito do valor e do sinal em cada movimento.

## 5 Programar a missão em Python

O workspace contém um programa incompleto para o corredor em L. Copie o modelo para o pacote e abra o arquivo no editor de texto:

cd ~/treinamento_hemabot
cp src/hospital_robot/student_templates/delivery_l.py \
  src/hospital_robot/hospital_robot/delivery_l.py
nano src/hospital_robot/hospital_robot/delivery_l.py

No arquivo, complete as linhas marcadas com TODO. Escolha velocidades seguras e use as variáveis nos três estados de movimento:

LINEAR_SPEED = 0.20
ANGULAR_SPEED = 0.50

command.linear.x = self.LINEAR_SPEED    # nas duas retas
command.angular.z = self.ANGULAR_SPEED # durante a curva

O objeto Twist representa a velocidade do robô. linear.x controla o avanço e angular.z controla o giro. Mantenha os comandos com valor zero ao final de cada etapa para que o robô pare. No nano, salve com Ctrl+O e saia com Ctrl+X.

cd ~/treinamento_hemabot
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 run hospital_robot delivery_l

ATIVIDADE: Execute o programa com a simulação aberta. Ajuste uma velocidade ou um tempo, compile novamente e compare o novo trajeto. Ao final, confirme que o robô parou completamente.

## Problemas frequentes

ros2 não encontrado: execute source /opt/ros/jazzy/setup.bash

pacote não encontrado: entre em ~/treinamento_hemabot, compile novamente e execute source install/setup.bash

Gazebo não abre: no PowerShell, execute wsl --update e wsl --shutdown; depois abra o Ubuntu novamente

robô continua andando: envie a mensagem de parada com linear.x e angular.z iguais a zero